- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：常州大学西太湖校区学生宿舍12、13号楼书桌、椅子采购安装                                       项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0051

甲方：（买方）常州大学

乙方：（卖方）常州高力办公家具有限公司

甲、乙双方根据常州市政府采购中心常州大学西太湖校区学生宿舍12、13号楼书桌、椅子采购安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：双人书桌、实木椅、阅览椅、实木阅览椅

1.2 标的清单：

| 名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双人书桌 | 鑫高力 | 规格型号：1850*600*2400mm 1、台面采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），柜体：材质:基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），品牌采用 “平安树”，面贴浸渍胶膜纸饰面。带水印等防伪标记。顶板、旁板、隔板、竖板、背板及其余均采用18mm浸渍胶膜纸饰面,有中立板，同色封边。柜体采用1.5mm厚PVC封边，采用全自动封边。所有板材壁厚负公差不得大于0.5mm。板材的静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯未检出、五氯苯酚含量未检出、燃烧性能等级B1级、符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 39600-2021,GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011、GB 8624-2012标准要求。 2、PVC封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出） 、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合QB/T 4463-2013 标准要求。 3、底部设有经喷塑处理过的钢制支架，钢架采用厚度不低于1.5mm的型材，钢架底部设置调节脚，钢管的耐盐浴、抗拉强度、断后生长率、弯曲试验，符合QB/T1950-2013、GB/T11253-2019标准要求。 4、五金配件：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，钢质蝶形翻盖拉手，导轨的垂直向下静载荷、下沉量、耐久性：80000次，符合QB/T 2454-2013标准要求；铰链的垂直静载荷、下沉量、耐久性80000次、下屈服强度，符合QB/T 2189-2013标准要求。 5、产品的桌类强度及耐久性、表面理化性能要求、甲醛释放量ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷），符合GB/T3324-2017标准，GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准。 | 张 | 1976 | 2450 | 4841200 |
| 实木椅 | 鑫高力 | 规格型号：座宽430mm，进深470mm，座高430mm，总高800mm 1、材质：采用红橡实木，凳面厚度2cm,椅架前脚、后脚采用2.7*5.1cm实木，上靠背7.5*2.3cm实木，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，表面无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕，结合部位采用榫卯结构，不松动，不脱胶，不溢胶，所用原木经酸脂烘干处理，干燥率达到8-10%，保证抗磨，遇水，阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。 2、整个椅架采用卯榫结构，椅脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆：采用环保聚酯清漆，木本色。油漆工艺：三底两面，自然风干，无尘工艺。 4、木椅的表面理化性能附着力、抗冲击、椅凳类强度及耐久性、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯、重金属含量，符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准要求。 | 张 | 3952 | 280 | 1106560 |
| 阅览桌 | 鑫高力 | 规格型号：1600*900*750mm 1、框架采用白蜡木实木制作，桌脚采用100*100mm，白蜡木实木制作，台面采用36mm厚实木多层板制作，贴白蜡木木皮，板材的静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯未检出、五氯苯酚含量未检出、燃烧性能等级B1级、符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 39600-2021,GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011、GB 8624-2012标准要求。 2、整个桌架采用卯榫结构，桌脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆采用环保型水性油漆，甲醛含量（未检出）、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 4、产品底脚平稳性、含水率、木制件外观、漆膜理化性能（耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）桌类稳定性、桌类强度、桌类耐久性、甲醛释放量，笨、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出）,可接触的实木部件中五氯苯酚，符合GB/T3324-2017，GB/T35607-2017标准要求 | 张 | 32 | 2200 | 70400 |
| 实木阅览椅 | 鑫高力 | 规格型号：座宽640mm，进深540mm，座高450mm，总高800mm 1、框架采用白蜡木实木制作，凳面采用实木拼接板，含水率、PH值、甲醛释放量，符合GB/T 1931-2009、GB/T 6043-2009、GB18580-2017标准。 2、整个椅架采用卯榫结构，椅脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆采用环保型水性油漆，甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 4、产品底脚平稳性、含水率、木制件外观、漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）椅凳类稳定性、椅凳类强度、椅凳类耐久性、甲醛释放量，笨、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出），可接触的实木部件中五氯苯酚，符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017标准 | 张 | 128 | 600 | 76800 |
| 总价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 6094960 |

1.3 履行时间（期限）：合同签定后乙方于2024年6月1日进场施工，45个日历日内完成交货和安装。

1.4 履行地点：西太湖校区学生宿舍12-13号楼内

1.5 基本要求：

1.5.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.5.1.1乙方根据招投标文件的要求，生产制作符合标准的书桌椅，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保学生入住正常使用。

1.5.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.5.2.1乙方应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.5.3服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于一下内容）

1.5.3.1乙方应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

1.5.3.2乙方负责供货的材料在制作前，应通知甲方，甲方根据招投标文件的技术参数等标准、规范要求进行检查或检测，如产生检测费用由乙方承担。如检测报告中有指标不合格，乙方因立即调查原因，更换材料，因此耽误的工期由乙方负全部责任，因此产生的后续紧急处理、处置所发生的费用由乙方承担。

1.5.3.3甲方和乙方对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

1.5.3.4乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次将从当期应付款项中扣除10万元。

1.5.3.5发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由乙方负责）。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：陆佰零玖万肆仟玖佰陆拾圆（￥6094960元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。乙方也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：履约完成后10个工作日内退还

6.2.3履约保证金退还条件：按照招投标文件按时保质完成，经甲方审核后无息退还。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：乙方未能按照招投标文件和合同的要求按时保质完成或者在安装过程中出现重大事故时将不予退还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 货款支付时间：货物安装结束并验收合格，货款支付比例：支付至实际验收总货款的97%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3  尾款支付时间：货物安装使用两年后无质量问题，尾款支付比例：支付实际验收总货款3%的余款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8.3若供应商承诺或者要求不要预付款，可以不执行。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.4上述货物的免费质保年限为8年（自交货验收合格之日起计）。乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。除上述规定外，还应提供下列服务。

10.4.1在合同规定的质量保证期内免费提供维修服务；

10.4.2如货物发生质量问题影响学生使用的，必须在2小时内到达现场实施维修并及时排除隐患；

10.4.3若货物在经过维修仍影响正常使用的，乙方应在48 小时内进行货物部分材料的更换或者整体更换。更换材料的规格型号档次不能低于原货物的标准。

10.4.4乙方所供货物要求实行终身维保；在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则甲方有权追溯乙方的责任。

10.4.5在质保期满后，乙方所供货物出现损坏时，乙方仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，甲方支付相应材料成本费。

十一、项目验收

11.1验收工作严格按照书桌椅的相关制造及验收的最新标准进行验收。

11.1.1验收检测标准需达到以下要求：

“GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》”

“GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》”

“GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》”

“GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》”。

11.1.2家具安装完毕室内空气质量标准达到以下要求:

甲醛含量≤0.07(mg/m3)

苯含量≤0.06(mg/m3)

TVOC≤0.45(mg/m3)

11.2空气检测在书桌椅安装摆放到位后的一个月内完成检测。

11.3在产品生产过程中，乙方需按照招投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，甲方随时可以到乙方的生产现场对书桌椅等原材料的厚度、规格、材质进行抽样检查。 产品安装前，甲方组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。对产品抽查不符合要求的，将加倍抽查，若加倍抽样仍不合格，将判定所供书桌椅的材料不合格并全部退货，乙方承担全部责任并赔偿甲方因此产生的全部损失。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.08%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

13.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.08%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

13.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

13.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日