常州市金坛区第五中学校舍外墙改造出新

清单编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区第五中学校舍外墙改造出新，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行考察施工现场。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》等；费用定额参见《2014年费用定额》及省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号）、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知（常建〔2016〕94号）等规范、文件和要求进行编制，按一般增值税计价；苏建函价[2019]178号文关于《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。材料价格：按2024年5月份常州工程造价信息指导价计入及金坛市场询价计入；缺项向前查找。

- 本工程人工费按苏建函价[2024]83号文执行。

- 由于维修改造项目，现场情况复杂，工作量较大，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输有时须人工抬挑、人力车二次搬运，施工单位投标时在确保工期的情况下应充分考虑二次搬运费、成品保护费、材料及建筑垃圾的上下力资费、垂直运输费、外墙脚手架及安全隔离防护、警示标牌等措施费，这些费用结算不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费；

- 水电费：甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。水、电费已包含在清单报价中，施工单位在施工时需装表计量或由审计单位在工程审计时按实核算，所有水电费在结算工程款时施工单位与建设方按实结算。

- 所有拆除垃圾装袋整理集中堆放及时清理、拆除的垃圾外运运距及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31”文件执行。费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。

- 施工过程中扬尘、噪音控制等需符合相关文件规定,费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。

- 保修期内验收发现墙面渗水，均由施工方无偿返工维修。

- 由于本工程施工面积大、工期短，投标单位要综合考虑多方因素，要确保工程按期完成。超期完工造成的损失按合同约定，同时包括且不限于搭设符合要求的隔离设施、安全通道、警示牌等安全防护设施，所产生费用自行承担。

- 因本工程与室外雨污分流等其他项目同期施工，投标方应充分考虑各项目交叉施工对本项目的影响，并由投标单位自行协调解决，如产生额外费用投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。

- 外立面改造严禁采用挂绳方式施工。

- 所有施工材料均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括真石漆等）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 材料进场必须报验，不满足招标要求一律不得进场。

- 编制说明

外墙真石漆

- 外墙真石漆（含柔性耐水腻子），真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工序包括：基层清理滚胶（瓷砖处采用专用界面剂处理）、刮（抹）涂柔性耐水腻子2遍（中间贴网格布一道）、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作。颜色、分隔按照外立面效果图及建设方要求，真石漆工程量按实际施工面积计算。

- 外墙抹面，1:2.5防水水泥砂浆面层（内掺5%防水剂，压入玻纤网一道），1:3防水水泥砂浆基层，刷素水泥浆一道（内掺5%的建筑胶），（抹灰层厚度综合考虑，结算不调整）。

3、铲除外墙涂料（含瓷砖面涂料打磨铲除清理）至抹灰层；按楼号区域铲除结束清理干净后报建设方验收合格方可下道工序施工（甲乙双方视频流程验收），垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好扬尘覆盖；垃圾清运，含装车运输运距、处置点及处置费用由施工单位自理；

4、切割铲除外墙面及砼线条开裂空鼓、破损抹灰层至原结构层；垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好扬尘覆盖；垃圾清运，含装车运输运距、处置点及处置费用由施工单位自理；

5、沉降缝不锈钢（1.2mm厚304材质）盖板更换（规格同现场原盖板），制作、安装（铆钉采用304不锈钢，结构胶封边），截面形状依据现场确定。

6、外墙部分落水管（斗）更换，具体位置及数量由建设方确认，更换落水管（斗）材质及规格同原落水管，固定抱箍为304不锈钢材质，所有落水管喷涂同色真石漆。

7、外立面基层处理、出新用脚手架，檐口高度综合考虑，实际采用任何方式综合单价不作调整，（计算规则同2014计价表）按外墙施工墙面垂直投影面积计算。

8、外墙施工注意墙面空调、摄像头、门窗、LED大屏、地面绿化等成品保护，如有损坏由施工单位自行修复；所有子目垃圾清理、外运、运距、垃圾处理处置费及卫生打扫费均包含在报价内。

9、具体按实际施工工程量为准，结算时不管量是增加还是减少，中标单价均不调整。

10、其他做法详见工程量清单。

圆柱加固（做法详见图纸）

1、一层及其他柱全高范围将全部面层小心凿除至坚硬层并冲洗干净（具体部位需建设方确认）,将锈蚀的箍筋除锈,采用单面钢筋网聚合物砂浆面层加固,钢筋为Ф4@150x150双向钢筋网,拉结筋为Ф4@300x300梅花形布置;面层材料:40mm厚Ι级聚合物砂浆。

2、二层及以上将混凝土剥落处外扩20cm范围小心凿除至坚硬层并冲洗干净（具体部位需建设方确认）,将锈蚀的箍筋除锈,采用单面钢筋网聚合物砂浆面层加固,钢筋为Ф4@150x150双向钢筋网,拉结筋为Ф4@300x300梅花形布置;面层材料:40mm厚Ι级聚合物砂浆。

砼线条加固（做法详见图纸）

1、墙面钢筋混凝土线条开裂、破损处拆除及恢复（具体部位需建设方确认），拆除部位冲洗干净、植筋、制模、C25砼浇筑等完成该项工作的所有相关内容。

四、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 真石漆 | 久诺（天然单彩）、三棵树（超耐候真石漆体系）、立邦(QB317、HW319)、亚士漆(亚士ACS)或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |

注：品牌选用该系列或高于该系列的产品，且必须经甲方和监理验收确认后方可进场。所有材料颜色、材质进场前须报甲方和监理验收确认后方可进场。

江苏铭硕全过程项目管理有限公司

2024年5月31日