飞龙第二实验小学新建项目安全技术防范、校园广播、校园直录播系统采购及安装项目

公开招标文件

项目名称：飞龙第二实验小学新建项目安全技术防范、校园广播、校园直录播系统采购及安装项目

项目编号：JSZC-320411-XYJS-G2025-0007

采 购 人：常州市新北区飞龙第二实验小学

采购代理机构：江苏鑫洋建设项目管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	1

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	23

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	54

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：  JSZC-320411-XYJS-G2025-0007

2.项目名称： 飞龙第二实验小学新建项目安全技术防范、校园广播、校园直录播系统采购及安装项目

3.项目预算金额：411.478767万元、项目最高限价：4114787.67元。

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞龙第二实验小学新建项目安全技术防范、校园广播、校园直录播系统采购及安装项目 | 411.478767 | 1 | 飞龙第二实验小学新建项目安全技术防范、校园广播、校园直录播系统采购及安装项目，包括设备的制造、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等。 |

- 合同履行期限：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后90日内完成安装调试工作。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2025 年5月13日14 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市新北区飞龙第二实验小学

地    址： 常州市新北区

联系方式：徐先生 0519-86683268

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏鑫洋建设项目管理有限公司

地    址：  常州市新北区三井大厦2号门511室

联系方式： 0519-81081995

3.项目联系方式

项目联系人： 陈文杰

电      话： 0519-81081995

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：400万像素网络枪型摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年4月24日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏鑫洋建设项目管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 陈文杰 ； 联系电话： 0519-81081995 ； 通讯地址： 常州市新北区三井大厦2号门511室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标代理服务费按苏招协【2022】002号文收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 （财库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证明文件 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求；根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 30 |  |
|  | 主观分 （技术分） |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 投标人需根据招标文件的要求，提供完整的项目实施方案:包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审，本项最高得9分。 1）方案全面、完整、科学，完全满足且有利项目开展的，得9分； 2）方案较全面、较完整、较科学，满足项目需求的，得6分； 3）方案有少许缺漏项，基本满足项目需求的，得3分； 4）方案缺漏项较多，片面、欠缺的，得1分； 5）未提供方案的不得分。 | 9 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 投标人需根据招标文件的要求，提供详细的售后服务方案，包括质保期限、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、维保备件的安排、本地化服务能力等情况，本项最高得8分。 1）方案思路清晰、针对性强，描述明确合理，利于开展售后服务要的，得8分； 2）方案思路较清晰、针对性较强，描述较明确合理，能基本满足售后服务的，得6分； 3）方案思路稍模糊、针对性一般，描述一般的，得4分； 4）方案思路混乱、针对性不强的，得2分； 5）未提供方案的不得分。 | 8 |  |
|  | 客观分 （商务分） |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应情况 | 投标人对招标文件具体项目需求的响应程度，即对提供货物的技术参数、配置、性能及服务要求是否符合招标文件要求进行评审: 1.完全满足招标文件的技术参数、配置、性能及服务要求的，得30分； 2.项目清单中加“▲”项为重要技术参数指标，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的有一项扣2分，扣完为止； 3.项目需求中除加“▲”项以外的技术参数、配置、性能及服务要求，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的一项扣1分，扣完为止。 | 30 | 投标人需在“采购需求偏离表”中如实逐项填列所提供产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料（如检测报告、功能截图、产品证书、技术参数表或其他技术资料证明等）的，应在偏离表中注明证明材料复印件所在投标文件的页码位置，否则评审小组有权作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 |
| 3.2 | 业绩 | 投标人自2020年2月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得2分，最高6分。 注：时间以合同签订时间为准。 | 6 | 提供完整合同扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 项目负责人（限评1人） | 具有高级信息系统项目管理师证书的，得1分；具有中级及以上工程师职称证书的，得1分；具有二级及以上建造师证书的，得1分；最高得3分。 | 3 | 提供人员相应证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月（2024年10月-2025年3月）社保缴纳凭证复印件，均需加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 拟派技术负责人（限评1人） | 具有高级工程师职称证书的，得1分；具有ITSS-IT服务工程师证书的，得1分；最高得2分。 | 2 |  |
| 3.5 | 项目组成员 | 本项目拟配备服务人员团队（除项目负责人、项目技术负责人以外），成员中有电子信息或通信相关专业中级及以上工程师职称证书的得1分；具有中级及以上信息系统项目管理师证书的得1分，最高得2分。 | 2 |  |
| 3.6 | 企业资质 | - 3.6.1投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得2分。 - 3.6.2投标人具有有效的信息技术服务（ITSS）运行维护标准证书的，等级为二级及以上级别的得2分，三级的得1分，其余等级不得分。 - 3.6.3投标人具有有效的增值电信业务经营许可证证书的得2分。 - 3.6.4投标人具有有效的电子与智能化工程承包一级证书的，得2分，二级证书的得1分。 | 8 | 投标文件中需提供以上证明复印件并加盖投标人公章，序号3.6.1还需提供对应证书在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询显示“有效”状态的网页截图,否则不得分。 |
| 3.7 | 延保服务 | 投标人承诺本项目质保期延长的，每延长1年得1分，最高得2分。 | 2 | 提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目是飞龙第二实验小学新建项目安全技术防范、校园广播、校园直录播系统采购及安装项目，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）交货期：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后90日内完成安装调试工作。

（2）交货地点：

1）中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

2）由招标人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3）中标人所提供的货物开箱后，如招标人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

2.付款条件

合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同价的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后，付至审定价（不含系统运营维护费）的100%，系统运营维护费待运营维护期满后一次性付清。

- 采购清单

| 安全技术防范系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 一 | 安防管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 安防管理平台 | 智能物联综合管理平台，包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、停车管理业务系统。其中; 1、系统管理; ①支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; ②支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； ③支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； ④支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； ⑤支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； ⑥支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理; ①支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; ②支持与移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; ③支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、报警管理; ①支持报警主机接入及布撤防； 4、门禁管理; ①支持门禁设备管理; ②支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; ③支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； ④支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; ⑤支持人员权限配置统计，可实时展示平台总人数、已配置权限人数、未配置权限人数；针对未配置权限人数可快速跳转至权限配置页面，配置权限。 ⑥支持权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录。 ⑦支持动态感知平台中是否有未完成的权限下发记录，并提供动态图标强化提醒，支持实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间，支持实时展示平台等待下发以及下发失败的权限数量，可按照人、卡、人脸及其他生物特征进行分类统计，且能通过链接跳转至各个细分栏的具体设备通道信息。 5、停车管理; ①支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； ②支持配套云平台实现在线支付和无人值守； ③单台系统支持出入口设备最大50进50出； 6、操作系统：采用符合中国信息安全评测中心安全可靠评测结果的国产化服务器操作系统； 7、尺寸：机架式服务器机箱 8、处理器：≥1颗符合中国信息安全评测中心安全可靠评测结果的国产化CPU，≥24核 主频≥2.5GHz 9、内存：配置≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 10、硬盘：≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 11、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 12、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余 13、RAID卡：SAS3408，支持RAID 0,1,10 | 套 | 1 | ￥55,052.55 |
| 2 | 校时装置 | 1、天线接口：BNC，1路，稳定度≤10 ns 2、面板显示：配置高亮度OLED液晶 支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态 3、WEB管理：1、 WEB设置：NTP设置，网络设置 2、 NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况, GPS状态：包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况 4、授时模式：支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast 5、卫星接收机：支持GPS、北斗二代双参考源 6、高可靠性：双路220V冗余电源 支持双机热备 支持网卡绑定 7、配备30米长度天线 | 台 | 1 | ￥28,026.60 |
| 3 | 管理主机 | 1、CPU：采用符合中国信息安全评测中心安全可靠评测结果的国产化CPU，≥8核，≥2.3GHZ 2、内存：≥8GB DDR4 3、存储：≥256GB NVME M.2 SSD 4、独立显卡：1GB缓存 5、标配USB接口键鼠套装 6、24寸液晶显示器 7、操作系统：：采用符合中国信息安全评测中心安全可靠评测结果的国产化桌面操作系统 8、支持实时预览，支持保存视图名称的自定义命名；窗口预览手动切换主码流、码流； 9、支持录像回放，支持录像以时间轴分布结果，可左右滚动、可刻度缩放，且缩放可控范围在10秒至24小时；支持7种倍速播放；支持6种慢速播放；支持录像回放下抓图、连续抓图； 10、支持云台；支持预置点管理、调用、点位巡航、巡迹、线扫、水平旋转； 11、支持即时上墙、任务上墙；支持定时、轮巡电视墙计划； | 台 | 1 | ￥6,300.00 |
| 二 | 入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |
| (1) | 室内入侵报警 |  |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 4、支持报警输入输出接口电路保护功能; 5、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 6、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 8、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 9、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 10、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 11、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 12、支持海量日志查询功能; 13、支持双网口，2个有线中心; | 台 | 1 | ￥2,888.55 |
| 2 | 地址模块 | 支持1路防区输入扩展，支持地址拨码设置，支持最大传输距离2400m，支持总线供电，遵循MBus通讯协议 | 个 | 7 | ￥163.51 |
| 3 | 吸顶探测器 | 1、吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 2、报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 3、常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰； 4、抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 5、供电电压DC9~16V工作电流≤35mA | 个 | 1 | ￥163.51 |
| 4 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 个 | 6 | ￥19.10 |
| 5 | 电源 | 12V2A | 个 | 1 | ￥31.50 |
| (2) | 张力式电子围栏 |  |  |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 1、张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷； 2、高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 3、多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 4、自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 5、零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 6、宽电压供电范围，本地声光报警接口 | 根 | 11 | ￥3,657.15 |
| 2 | 控制杆专用底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 | 包 | 11 | ￥136.50 |
| 3 | 电源适配器 | 1、支持共模4KV,差模2KV 2、达到V5能效等级 3、支持AC220V电压供电 4、支持AC24V3A输出 5、支持温度范围在-20℃~+70℃的环境下工作 | 个 | 11 | ￥37.37 |
| 4 | 防水箱 | 国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)； | 个 | 11 | ￥577.17 |
| 5 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 85*170mm | 个 | 22 | ￥205.35 |
| 6 | 接地桩 | 角铁，984mm长，38mm宽 | 个 | 22 | ￥161.12 |
| 7 | 接地线 | 6平方铜导线，3m | 根 | 22 | ￥47.25 |
| 8 | 张力终端受力杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 26 | ￥63.31 |
| 9 | 受力杆专用底座 | 一包含两个底座和螺丝，铝合金材质 | 包 | 26 | ￥6.30 |
| 10 | 张力中间支撑杆 | 铝合金 | 根 | 188 | ￥58.01 |
| 11 | 支撑杆专用底座 | 一包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质 | 包 | 188 | ￥6.30 |
| 12 | 万向滑轮 | 铝合金（ 终端杆+4个滑轮就变成转向杆） | 个 | 18 | ￥10.50 |
| 13 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢，500米为单位 | 卷 | 8 | ￥881.27 |
| 14 | 张力收紧器 | 不锈钢 | 个 | 92 | ￥23.10 |
| 15 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 个 | 90 | ￥6.30 |
| 16 | 张力线束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 个 | 369 | ￥5.16 |
| 17 | 警示牌 | 夜光型警示牌 | 块 | 83 | ￥23.20 |
| 18 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷 | 卷 | 2 | ￥420.00 |
| 19 | 室外警灯 | 室外旋转警灯，声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA | 个 | 22 | ￥63.00 |
| 20 | 警灯电源 | 1、支持共模4KV,差模2KV 2、达到V5能效等级 3、支持AC100~240V电压供电 4、支持DC12V1A输出 5、适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 | 个 | 22 | ￥42.05 |
| 21 | 总线报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 4、支持报警输入输出接口电路保护功能; 5、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 6、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 8、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 9、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 10、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 11、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 12、支持海量日志查询功能; 13、支持双网口，2个有线中心; | 台 | 1 | ￥2,888.55 |
| 22 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 1 | ￥525.00 |
| 23 | 输入输出扩展模块 | 单防区扩展；单路继电器输出扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus | 个 | 22 | ￥163.51 |
| 24 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 个 | 1 | ￥155.29 |
| 25 | 声光警号 | DC12V 1W，室内安装，报警时发出声光报警信号，含电源 | 个 | 1 | ￥69.22 |
| (3) | 门卫一键报警 |  |  |  |  |
| 1 | 110报警专线 | 报警专线，接入学校属地进公安，含5年专线费用 | 项 | 1 | ￥11,935.09 |
| 2 | 报警主机 | 定制 | 台 | 1 | ￥14,700.00 |
| 3 | 报警按钮 | 定制 | 只 | 2 | ￥19.10 |
| 三 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| (1) | 摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素网络结构化摄像机 | 1、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps；镜头类型：电动变焦,镜头焦距：不小于8mm～32mm； 2、▲支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%； 3、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 4、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重； 5、支持人脸识别：支持添加10个人脸库; 6、支持复眼补光技术：减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性； 7、▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，补7光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象；在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况； 8、支持同画面内不同类型目标互不干扰抓拍，独立适配目标亮度、速度等特性，达到最优抓拍效果； 9、支持监控画面内运动物体无鬼影/拖影/重影，实现监画面中的运动物体更清晰、不重影； 10支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 11、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡； 12、内置双麦克风，集成降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音； 13、内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离； 14、支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 15、可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s； 16、▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响； 17、支持IP67防护等级； 以上▲参数须提供依据以下现行国家标准范围内任一标准：GB16796-2009、GB/T15211-2013、GA/T1127-2013、GB/T28181-2016、GB/T28181-2022、GA/T654-2014、GA/T 669.7-2008、GB16796-2022、GB4943.1-2011检测的具有CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告全文并加盖原厂公章。 | 台 | 3 | ￥6,401.32 |
| 2 | 高空全景摄像机 | 1、采用一体式枪球设计，单产品兼顾全景与细节。全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度全景监控。采用大光圈镜头并结合自研流光技术，实现超星光级低照。全景支持图像矫正，主码流视频裁剪。高性能细节球机可配合全景实现枪球联动，快速定位细节。 2、全景参数 ①采用4个高性能200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出800万(4096×1800)@25/30fps。 ②视场角：水平：1 × 180°， 竖直：103° ③最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）。 3、细节参数 ①采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万(2560×1440)@25/30fps。 ②最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启） ③光学变倍：40倍 ④数字变倍：16倍 ⑤旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 ⑥球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米。 4、整机参数 ①全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度。 ②球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别。 ③可加装 哈勃5G快装模块，实现5G功能：支持5G/4G/3G蜂窝网络自动/手动切换。 ④可加装 哈勃5G快装模块，实现Wi-Fi功能：支持Wi-Fi 2.4G和Wi-Fi 5G。 ⑤内置1颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 ⑥支持枪球联动。支持GPS/北斗经纬度定位。 ⑦支持三码流功能，两路高清视频显示。 ⑧支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 ⑨支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境。 ⑩支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 ⑪支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 ⑫支持1个网口（RJ-45）。 ⑬支持DC36V供电方式。 ⑭支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警。 ⑮支持IP66防护等级。 | 台 | 1 | ￥33,793.20 |
| 3 | 低空全景摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持电子云台，可对触发智能事件的目标进行放大和跟踪 3、采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出1600万(5520×2700)@25/30fps 4、视场角：水平：不小于180°；垂直：不小于100°； 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 6、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 7、支持AR标签 8、支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 9、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 10、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 11、支持DC12V/AC24V/POE供电方式，方便工程安装 12、支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 7 | ￥10,500.00 |
| 4 | 400万像素网络球型摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略; 2、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 3、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 4、采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 5、支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 6、支持H.265编码，实现超低码流传输 7、内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区 9、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 10、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 11、支持DC24V±25%宽电压输入 | 台 | 3 | ￥4,635.75 |
| 5 | 400万像素网络枪型摄像机（核心产品） | 1、采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 2、支持绊线入侵，区域入侵 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持DC12V供电方式 8、支持IP67防护等级 | 台 | 626 | ￥822.15 |
| 6 | 400万像素网络半球摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 2、支持绊线入侵，区域入侵 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、最大支持256G Micro SD卡 8、支持MIC 9、支持DC12V供电方式 10、支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 41 | ￥822.15 |
| 7 | 400万像素人流密度监测摄像机 | 1、支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析 4、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 5、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测 6、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 7、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 8、采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 10、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境 13、支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置双MIC，内置扬声器 14、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA 15、支持IP67防护等级 | 台 | 11 | ￥1,810.20 |
| 8 | 400万像素电梯专用半球摄像机 | 1、电梯专用半球，采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、支持绊线入侵，区域入侵 3、可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 9、支持DC12V/POE供电方式 10、支持IP67/IK10防护等级 | 台 | 4 | ￥822.15 |
| 9 | 400万像素防油污摄像机 | 1、采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，输出400万(2688 x 1520)@25fps 2、前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便 3、支持玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能 4、支持对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对未盖的垃圾桶持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、支持对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对老鼠持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 7、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 8、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 9、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 10、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 11、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 12、支持通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 14、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 15、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 16、支持IP67防护等级 | 台 | 17 | ￥935.55 |
| (2) | 摄像机配件 |  |  |  |  |
| 1 | 球型摄像机支架 | 球型摄像机支架 | 套 | 14 | ￥115.66 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 枪型摄像机壁装支架 | 套 | 366 | ￥31.50 |
| 3 | 走廊监控吊装支架 | I型吊装枪机支架，60～120cm | 套 | 288 | ￥84.00 |
| 4 | 室外监控立杆 | 4米，含地笼，水泥基础浇筑，立杆接地，接地线等 | 套 | 23 | ￥1,020.60 |
| 5 | 楼顶监控立杆 | L型，上臂可旋转 | 套 | 2 | ￥630.00 |
| 6 | 结构化摄像机电源 | AC100V~240V-60W-12V5A | 个 | 3 | ￥95.93 |
| 7 | 全景摄像机电源 | DC36V-120W | 个 | 8 | ￥237.96 |
| 8 | 球机电源 | AC24V3A | 个 | 3 | ￥63.00 |
| 9 | 枪机/半球摄像机电源 | DC 12V/2A | 个 | 699 | ￥31.50 |
| 10 | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 | 个 | 126 | ￥194.30 |
| 11 | 拾音器 | 1、拾音范围：1-150平方米； 2、灵敏度：-38dB； 3、信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 4、指向特性：全指向性； 5、动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL)； 6、工作电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）；功耗：0.7W 7、连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）； | 只 | 6 | ￥430.50 |
| 12 | 光纤收发器 | 单口光纤收发器，单网口，一对含两只（一收一发） | 对 | 11 | ￥249.79 |
| 13 | 无线网桥 | 1、设备业务端口：1×WAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45； 2、外置PoE电源模块端口参数：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V； 3、支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 4、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 5、推荐视频路数：1-2路200W像素4M码流IPC/1-2路400W像素4M码流IPC； 6、无线空口速率：300Mbps； 7、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 8、工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 4 | ￥762.09 |
| 14 | 室外防水设备箱 | 室外防水箱，不锈钢，500*600mm，含配电空开，防浪涌保护器等，含地面混凝土基础 | 套 | 7 | ￥609.00 |
| (3) | 数据存储 |  |  |  |  |
| 1 | 存储磁盘阵列 | 1、采用64位国产品牌处理器，采用国产化操作系统，≥8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存； 2、支持≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； 3、硬盘接口：≥48个；支持SATA硬盘，单盘最大支持20TB硬盘； 4、最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 5、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 6、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 8、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 9、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 10、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； 12、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； | 台 | 4 | ￥47,250.00 |
| 2 | 企业级硬盘 | 18TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 块 | 192 | ￥2,579.00 |
| (4) | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清解码器 | 1、支持8路HDMI信号输出，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出 2、▲支持1路HDMI接入和1路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840×2160、60HZ的视频图像采集并输出显示，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别； 整机解码支持4路32MP@25fps（仅H.265支持） / 14路12MP@25fps / 20路8MP@25fps / 28路6MP@25fps / 36路5MP@25fps / 36路4MP@30fps / 56路3MP@25fps / 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码 支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC 3、▲前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置IP，设置快捷控制电视墙等； 4、▲前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等； 5、▲支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙； 6、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 7、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 8、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 9、支持预案轮巡 10、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 11、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 12、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入 13、支持2个千兆光口，2个千兆电口 以上▲参数须提供依据以下现行国家标准范围内任一标准：GB16796-2009、GB/T15211-2013、GA/T1127-2013、GB/T28181-2016、GB/T28181-2022、GA/T654-2014、GA/T 669.7-2008、GB16796-2022、GB4943.1-2011检测的具有CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告全文并加盖原厂公章。 | 台 | 1 | ￥28,123.20 |
| 2 | 55寸液晶拼接屏 | 1、产品尺寸：55英寸 2、双边拼缝：≤3.5mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 台 | 6 | ￥9,240.00 |
| 3 | 拼接屏支架 | 落地式后维护模块化支架 | 套 | 6 | ￥1,575.00 |
| 4 | 大屏高清线缆 | HDMI线 10米 | 套 | 6 | ￥262.50 |
| 5 | 高清解码器（单路） | 1、支持1路HDMI信号或1路VGA输出，支持1路HDMI音频输出 2、支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 3、QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 4、支持支持3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W @25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P @30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码H264和H265解码能力相同 5、支持1/4/9/16/25/36/64画面分割切换 6、HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ； 8、支持远程录像文件的解码输出 9、支持解码轮巡； 10、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 | 台 | 2 | ￥9,508.28 |
| 6 | 55寸液晶电视机 | 55寸液晶电视机，带HDMI接口，含HDMI线，含壁挂支架 | 台 | 2 | ￥2,835.00 |
| 四 | 出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 梯控面板 | 1、支持2.4寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到240×320 2、支持语音提示 3、支持门铃功能 4、支持IC卡、NFC刷卡（手机需支持） 5、一机双用，支持控制器与读卡器双模式 6、全新外观设计，更具科技感的轻薄机身 7、支持3万个用户、3万张卡片、3万个密码、50个管理员、15万条记录 8、支持门控安全模块扩展，防止断电开门，提升门控安全 9、支持支持刷卡/远程/密码开门模式，并支持多种组合识别鉴权方式 10、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警 11、支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户 12、支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 13、支持在线升级，USB升级 14、支持本机，平台，电脑web端和手机web端对设备进行管理 15、支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 16、耐高低温，支持工作温度-30-65℃ 17、支持IP65防护等级，可用于室内室外 | 套 | 13 | ￥1,680.00 |
| 2 | 电源适配器 | DC12V2A | 个 | 13 | ￥31.50 |
| 五 | 电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器 | 1、采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 2、金属外壳，防水、防振和防低温设计 3、LED强光手电功能，满足夜间使用需求 4、读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 5、57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 6、超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 7、防护等级：IP55 8、工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 个 | 4 | ￥1,650.86 |
| 2 | 感应地址纽 | 感应式信息钮，防水防潮，防晒 | 个 | 60 | ￥39.69 |
| 3 | 感应姓名钮 | 感应式射频卡，数据存储采用 EEPROM,数据保存时间超过 10 年 | 个 | 4 | ￥45.15 |
| 六 | 停车场（库）管理系统 |  |  |  |  |
| (1) | 西、南校门口升降柱 |  |  |  |  |
| 1 | 手提式升降柱 | 1、外形尺寸:≥299mm*765mm（直径*高）； 2、柱体材料:304不锈钢； 3、地基盒:喷塑防腐工艺处理； 4、驱动方式:专用钥匙解锁，可手提移动； 5、拆卸功能:有锁止装置，通过专用钥匙可快速拆卸； 6、警示装置:3-5CM反光带； 7、防护等级:IP68； 8、柱体直径:φ219.0mm（±0.5mm）； 9、柱体厚度:6.0mm（±0.5mm）； 10、阻挡高度:600.0mm（±2mm）； | 根 | 9 | ￥4,410.00 |
| 2 | 全自动升降柱 | 1、工作电压:220V±10%/50HZ； 2、电机功率:≥300W； 3、使用环境温度:-30℃±2℃～55℃±2℃； 4、升降柱体直径:219mm（±0.5mm）； 5、抗破坏等级（阻挡能量等级）:产品可承受不小于6800kg车辆以不小于65km/h速度碰撞产生的不小于1679KJ碰撞能量），需提供CMA认证及许可标志的检测报告，检测标准为《GA/T 1343-2016防暴升降式阻车路障》。 6、升降柱体厚度（壁厚）:12mm±0.1mm 。 7、升降高度（阻挡高度）:600mm（误差±1mm）。 8、升降性能: (1)路障阻挡主体应能正常升降、无卡滞、到位可靠；升起速度大于或等于150 mm/s。 (2)在外部供电停止状态下，应自备应急电源及一键升降功能、具有手动升降功能。 9、柱体材质及表面处理:304不锈钢，表面抛光处理。 10、防护等级（浸水性能）:IP68（或主体在浸水状态下应无漏电现象，且能正常升降。） 11、驱动装置:双向一体液压。 12、预埋桶规格:≥325*400*800mm ，预埋桶厚度:≥2.5mm，预埋桶工艺:静电喷涂、防腐工艺。 13、警示装置:路障阻挡主体上应具有明显的警示标识（如超高亮度反光膜），且具有夜间警示功能(顶部高亮LED警示灯，带需加亚克力灯罩保护)。 14、支持遥控、手动控制。 5、防腐性能:大于或等于《GA_T 1343-2016防暴升降式阻车路障》规定的7级要求。 16、可靠性:常温下，路障连续升降5000次应无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确。 17、控制系统安全性:控制系统的抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流应符合GB16796—2009 中5.4.3、5.4.4和5.4.6的规定。 18、电磁兼容性:控制系统的静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度应符合GB/T 30148—2013中9.3.4、12.3.4和13.3.4的规定。 19、法兰规格:法兰直径≥370mm*厚度8mm；预埋筒外沿固定不锈钢法兰盘处必须做防腐工艺（预防螺丝生锈处理等）。 | 根 | 9 | ￥7,350.00 |
| 3 | 自动升降柱控制器 | 1、通过手控盒或遥控器对控制柜接入的升降柱进行批量控制 2、升降柱升降过程通电运行时间1~10S可调 3、内置存贮装置，升降柱运行日志自动存储，操作记录可追溯查询；支持日志U盘导出查询 4、内置蓄电池，支持断电情况下操作应急按钮控制升降柱下降 5、预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶功能 6、LED环绕警示灯设置短路保护功能 7、220VAC/50HZ供电，3S快速升降，仅在升降过程通电，安全节能 | 套 | 2 | ￥4,725.00 |
| 4 | 地面开挖 | 地面开挖，尺寸宽800mm，深1300mm，含基础浇筑、回填沙石、路面恢复 | 米 | 25 | ￥214.83 |
| 5 | 排水管 | UPVC管 50mm，排水管 | 米 | 50 | ￥14.32 |
| 6 | 排水井 | 尺寸：600*600*1500mm，砖砌，含井盖 | 套 | 3 | ￥840.00 |
| (2) | 南侧地库入口 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍相机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS；镜头：标配2.7~13.5mm电动变焦镜头； 2、图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）；视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704× 576）； 3、最大补光距离：8m； 4、支持持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码。 5、支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置。 6、支持2 种车头方向识别，包括正向和逆向； 7、支持水平60°、倾斜30°倾斜车牌识别。 8、触发方式：支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 9、报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警； 10、车辆检测：车辆捕获率≥99.5%； 11、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.5%；视频结构化：支持； 12、供电方式：AC220V | 台 | 2 | ￥2,940.00 |
| 2 | 立杆 | 抓拍一体机杆件（银色+1.2米） | 项 | 2 | ￥525.00 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：700lm；供电方式：170Vac～264Vac；防护等级：IP66 | 个 | 2 | ￥567.00 |
| 七 | 线缆及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 室外通信总线 | FS-RVVP-2*1.5 | 米 | 1500 | ￥7.94 |
| 2 | 电源线 | WDUZ-YJY-3*2.5 | 米 | 1200 | ￥12.60 |
| 3 | 室内通信总线 | WDZ-RYYP-2*1.5 | 米 | 100 | ￥7.94 |
| 4 | 探测器线 | WDZ-RYY-4*1.0 | 米 | 70 | ￥7.94 |
| 5 | 报警按钮线 | WDZ-RYY-2*1.0 | 米 | 210 | ￥3.99 |
| 6 | 电源线 | WDUZ-YJY-3*2.5 | 米 | 950 | ￥12.60 |
| 7 | 室外摄像机电源线 | FS-RVV-2*1.0 | 米 | 7560 | ￥3.99 |
| 8 | 室内摄像机电源线 | WDZ-RYY-2*1.0 | 米 | 32285 | ￥3.99 |
| 9 | 梯控电源线 | WDZ-RYY-2*1.0 | 米 | 715 | ￥3.99 |
| 10 | 室外支管 | PE25，含路面开挖及回填 | 米 | 300 | ￥21.00 |
| 11 | 室外支管 | PE32，含路面开挖及回填 | 米 | 300 | ￥24.95 |
| 12 | 室外支管 | SC32，含路面开挖及回填 | 米 | 200 | ￥36.75 |
| 13 | 室外支管 | PE50，含路面开挖及回填 | 米 | 105 | ￥31.50 |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 |  | 项 | 1 | ￥108,000.00 |
| 2 | 三年运营维护费 |  | 项 | 1 | ￥118,179.42 |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 信息机房 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | 硬件配置 1.工业级主板，国产CPU：≥8核 ，主频≥2.5Ghz，内存容量≥8GB，硬盘容量≥128G固态硬盘； 2.操作系统：支持国产主流操作系统； 3.触摸电容屏≥17.3寸，分辨率不小于1920*1080； 4.输出接口：≥HDMI*1、≥VGA*1。 软件功能 1.系统架构：系统采用BS架构，浏览器登录操作管理； 2.终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识（提供软件界面截图加盖厂家公章）。 3.终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常 4.提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置，支持可视对讲终端视频分辨率选择； 5.地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示（提供软件界面截图加盖厂家公章）； 6.实时任务:支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整。 7.计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间；；。 8.联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播； 9.支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等； 10.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示（提供软件界面截图加盖厂家公章）； 11.媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载； 12.历史记录：用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录； 13.录音录像；语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放； 14.用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件； 15.分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。 16.广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署； 17.平台支持3种皮肤颜色，一键切换系统配色； 18.支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件； 19.SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面。 | 台 | 1 | ￥38,850.00 |
| 2 | 播放器 | 1.兼容DVD、CD、MP3等多种播放格式，可外接USB盘播放MP3音乐 2.音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz 3.设有轻触式按键操作，可选择播放、立体声、左右声道、上一曲、下一曲、单曲循环、全部循环等功能 4.直接选择曲目，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼 5.具有通电后自动播放功能 | 台 | 1 | ￥1,667.40 |
| 3 | 前置放大器 | 1.≥10路输入通道(5路话筒、3路线路、2路紧急接口),≥4路音频输出接口； 2.≥两路受控电源管理；可控制其它设备的电源开启与关闭； 3.采用新型接地技术，当设备电源的接地端存在干扰时，可通过打开接地悬空开关，防止交流干扰； 4.MIC1具有最高优先、强行切入优先功能,设有优先深度调节旋钮，可根据使用情况调节优先深度； 5.EMC具有二级优先，强行切入优先功能,设有EMC增益调节旋钮，可根据使用情况调节EMC增益； | 台 | 1 | ￥1,365.00 |
| 4 | IP网络音频采集终端 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 | ￥3,748.50 |
| 二 | 分控中心 |  |  |  |  |
| 1 | IP广播分控软件 | 1.管理节目库资源。 2.编程定时任务。 3.支持终端音频采播功能。 4.支持本地音频采集功能。 5.支持终端监听 6.支持音频终端外控电源管理 7.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置。 8.支持报警任务自动解除报警功能。 | 套 | 1 | ￥1,890.00 |
| 三 | 消控室 |  |  |  |  |
| 1 | 消防接口设备 | 1.专业机柜式消防联动设备，用于采集消防报警短路信号，安装在广播或消防机房。 2.采用嵌入式ARM芯片，可通过WEB登录修改设备参数； 3.支持≥32路报警输入，可联动服务软件对应任务； 4.报警输入支持短路信号和12V信号可选； 5.支持状态报警、开路报警、闭路报警三种模式选择； 6.标准IU机柜式设计，黑色铝合金拉丝面板； 7.报警任务可任意选择播放终端，具有报警任务断开停止任务、播放一整首、自定义播放时长三种模式选择； 8.报警任务具有媒体库、音频采集、文本转语音三种音源可选； 9.具有≥1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 10.支持≥32路报警信号输入，可多台扩展接入； 50Hz | 套 | 1 | ￥4,636.80 |
| 四 | 领导办公室 |  |  |  |  |
| 1 | IP广播话筒 | 1.采用桌面式话筒设计，带有4.3英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持双向对讲功能，内置1W全频扬声器，实现双向通话。 4.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播。 6.支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听。 7.支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端； 8.支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9.支持广播提示音开启和关闭选择； 10.支持紧急广播、预警广播、自然灾害、地震广播四个快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务； 11.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 12.支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等； 13.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭； | 台 | 1 | ￥4,042.50 |
| 五 | 广播分区 |  |  |  |  |
| (1) | 北教学楼1-5F走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； 4.在无信号输入时，15分钟内能够自动进入待机状态，待机功率小于8W，符合节能环保要求，增加设备使用寿命（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 5.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W； | 台 | 1 | ￥6,106.80 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 48 | ￥120.19 |
| 4 | IP网络防水音柱 | 1、喇叭单元： ≥5″×3，≥25芯号角高音″×1 2、频响范围： 90Hz-18kHz 3、灵敏度： 89±2dB 4、最大声压级： ≥112±2dB 5、额定功率/最大功率： ≥60W/120W 6、工作电压: 100V/70V | 台 | 5 | ￥5,250.00 |
| 5 | 光纤收发器 | 单口光纤收发器，单网口，一对含两只（一收一发） | 对 | 1 | ￥249.78 |
| (2) | 南教学楼1-5F走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； 4.节能设计，无信号输入时，15分钟内系统自动进入待机状态； 5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W； | 台 | 1 | ￥6,106.80 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 47 | ￥120.19 |
| 4 | IP网络防水音柱 | 1、喇叭单元： ≥5″×3，≥25芯号角高音″×1 2、频响范围： 90Hz-18kHz 3、灵敏度： 89±2dB 4、最大声压级： ≥112±2dB 5、额定功率/最大功率： ≥60W/120W 6、工作电压: 100V/70V | 台 | 5 | ￥5,250.00 |
| 5 | 光纤收发器 | 单口光纤收发器，单网口，一对含两只（一收一发） | 对 | 1 | ￥249.78 |
| (3) | 食堂一层 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 一拖二领夹无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个领夹话筒； ▲为了防止受到外界环境干扰，需支持抗EMI、RFI功能（提供话筒抗EMI、RFI嵌入式软件著作权复印件加盖厂家公章） | 套 | 1 | ￥2,704.28 |
| 3 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 套 | 1 | ￥5,040.00 |
| 4 | 信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 | ￥945.00 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 1.具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3.音乐设有≥7段参量均衡。话筒设有≥15段参量均衡。 4.主输出设有≥5段参量均衡。有压缩限幅器； 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有≥3段参量均衡； 6.麦克风有≥4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 7.采用智能 iot 音频嵌入管理技术，话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） | 台 | 1 | ￥4,200.00 |
| 6 | 8路调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 4.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 5.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 | ￥2,499.00 |
| 7 | 合并式功放 | 1.内置蓝牙模块，MP3解码播放器与FM收音机播放器； 2.设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，定压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为120W； 3.输出频响范围为100~16KHz； 4.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节； 5.话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号； | 台 | 1 | ￥1,260.00 |
| 8 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 8 | ￥120.19 |
| 9 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达≥32A,最大40A,单路采用≥30A大功率继电器 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出≥20A 3.具备6.35短路触发接口 4.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） ▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件加盖厂家公章 | 台 | 1 | ￥1,215.90 |
| (4) | 食堂二层 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 180W | 台 | 1 | ￥3,675.00 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 8 | ￥120.19 |
| (5) | 图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db | 台 | 1 | ￥210.00 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1.具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 7.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； | 台 | 1 | ￥4,200.00 |
| 4 | 8路调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 4.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 5.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 | ￥2,499.00 |
| 5 | 合并式功放 | 1.内置蓝牙模块，MP3解码播放器与FM收音机播放器； 2.设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，定压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为60W； 3.输出频响范围为100~16KHz； 4.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节； 5.话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号； | 台 | 1 | ￥1,260.00 |
| 6 | 吸顶扬声器 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 只 | 5 | ￥63.00 |
| 7 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达≥32A,最大40A,单路采用≥30A大功率继电器 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出≥20A 3.具备6.35短路触发接口 4.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） | 台 | 1 | ￥1,215.90 |
| (6) | 室外操场 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 一拖二手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 2 | ￥2,704.28 |
| 3 | 话筒支架 | 配套 | 套 | 4 | ￥52.50 |
| 4 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 套 | 1 | ￥5,040.00 |
| 5 | 信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 | ￥682.50 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 1.具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 7.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； | 只 | 1 | ￥4,200.00 |
| 7 | 8路调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 4.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 5.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 | ￥2,499.00 |
| 8 | 信号分配器 | 1.支持≥8路音频信号音量调节输出，在本地、主控软件均可控制信号分配模式，信号分配级联叠加，最多可同时实现2048路信号分配控制； ▲2.可任意选择工作模式，支持2组信号一进四出或1组一进八出，工作模式在主控软件可配；（提供设备软件工作界面截图并加盖厂家公章） 3.可对单路音频信号进行精确数字调节，可进行音量调节，调节精度达1%，支持主控软件远程控制； ▲4.具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控软件对每路音频信号远程调节；（提供设备软件工作界面截图并加盖厂家公章） 5.输出信号音量可在内置中文显示器、主控软件等多个控制平台上实时查看； 6.每路信号增益调节后，工作记录实时反馈给主控软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 7.可接入平衡音频以及非平衡音频信号，对各路不同输出参数进行同步等量比例增益调节，主控软件均可进行远程调节； 8.通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控软件均可进行远程调节； 9.支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置； 10.断电前后工作状态一致，可通过主控软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端； 11.可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控软件可任意调用，最多可达999种。 | 台 | 2 | ￥2,490.00 |
| 9 | 音频光端机 | 2进2出 | 对 | 15 | ￥624.55 |
| 10 | 室外相控阵音箱 | 1.金属结构，有效保护机身的同时提供高效散热。 2.利用相控阵工作原理获得波束偏转，使声音具备指向性，获得空间增益，使声音控制在范围内传播，传播距离远，声压级均匀、衰减小。 ▲3.高固定型，声源区域固定，区域内声压级高，区域外声压级弱，有效解决噪音污染。前后声压差前后1米出达20dB。（投标产品提供印有CMA标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产厂家公章） 4.声源投射，音源立体多位，使听众产生身临其境的感觉，且音质效果好，语音清晰度高。 5.精巧尺寸，方便各种类型的场景应用，吊装、壁挂等多种安装方式，方便简易。 6.嵌入式系统，内置网络是数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高。 7.每个发声单元通道拥有自己的音源通道，经DSP算法处理后，可对每个发声单元进行垂直分布波束调整，控制声音指向性的偏转角度。 ▲8.≥1路RJ45和≥1路XLR接口，支持数字与模拟双音频信号输入。（提供设备背面设备接口实物图并加盖厂家公章） ▲9.通过控制软件可对远程数字音频进行音量调节，在本地、主控软件均可进行远程数字化管理。（提供设备在线并控制音量、工作状态软件截图加盖厂家公章） | 只 | 15 | ￥12,327.27 |
| 11 | 室外音箱立杆 | 4米，含地笼，水泥基础浇筑，立杆接地，接地线等 | 套 | 15 | ￥1,020.60 |
| 12 | 室外防水箱 | 不锈钢材质，300*250*150mm，含配电空开，防浪涌保护器 | 套 | 15 | ￥550.22 |
| 13 | 相控阵音箱管理主机 | 软件功能 1、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划； 2、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； 3、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目； 4、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 5、提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制； 6、提供单声卡左右声道双节目源输出功能，可一键配置多进多出音频矩阵； 7、所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配； 8、系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； 9、数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。 硬件配置 8核2.3GHZ 内存：8GB DDR4 存储：256GB NVME M.2 SSD 独立显卡：1GB缓存 标配USB接口键鼠套装 | 台 | 1 | ￥7,100.00 |
| 14 | 24口千兆接入千兆上行接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP； 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； | 台 | 1 | ￥2,326.92 |
| 15 | 电源线 | WDUZ-YJY-3*4 | 米 | 195 | ￥15.75 |
| 16 | 电源线 | WDUZ-YJY-3*6 | 米 | 714 | ￥24.15 |
| 17 | 音频信号线 | 1.OS2零水峰增强型万兆单模2芯紧套中心管式铠装室外光缆，PE阻燃护套，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2.光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）；G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）；宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 2500 | ￥3.90 |
| 18 | 控制信号线 | 六类非屏蔽室外防水线缆，PE护套 1、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 2、芯线导体23AWG，线缆外径6.4(±0.03mm），带宽≥250MHz。 | 米 | 2500 | ￥2.94 |
| 19 | 光纤终端盒 | 4口光纤盒，可安装4个双工LC（8芯）或4单工SC/ST/FC（4 芯）耦合器，不含尾纤 ABS材质，尺寸：100mm*80mm*30mm， | 台 | 15 | ￥56.70 |
| 20 | 24口光纤配线架 | 1、配线架端口：24口；高度：1U； 2、安装方式：19 英寸机柜式安装，可直接安装于墙面； 3、安装双工 LC 可达 48 芯； 4、连接衰耗：多模 0.1dB；单模 0.2dB； 5、全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘； 6、配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小曲率 半径；不含适配器，不含尾纤。 | 台 | 1 | ￥427.00 |
| 21 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 60 | ￥12.60 |
| 22 | LC熔接尾纤 | OS2 9/125µm,单模单工OS2尾纤，LC接头，1米 | 根 | 60 | ￥12.84 |
| 23 | 光纤耦合器 | LC-LC双工单模，蓝色，带耳朵，氧化锆（ZrO2）陶瓷套筒，最大插入损耗（IL）：< 0.2dB | 个 | 30 | ￥10.88 |
| 24 | LC/FC 单模跳纤 | LC-FC单模OS2跳线，2米，LSZH,抗弯曲 | 根 | 30 | ￥26.25 |
| 25 | 24口非屏蔽六类配线架 | 六类非屏蔽配线架，1U，24口，满配六类模块 1、规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接 2、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色 3、接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性 4、传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 。 | 套 | 1 | ￥811.91 |
| 26 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 六类非屏蔽软跳线，2米，国际灰色, 环保PVC 1、传输带宽超过250MHZ，传输速率：1000Base-T和10GBase-T，导体为24AWG的多股软跳线, 导体为7/0.18的多股软跳线； 3、内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能； 4、RJ45接头内插针镀金厚度为50μm；保证至少1000次插接。 | 根 | 16 | ￥34.02 |
| (7) | 体育馆 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 一拖二手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 2 | ￥2,704.28 |
| 3 | 话筒支架 | 配套 | 套 | 4 | ￥52.50 |
| 4 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 套 | 1 | ￥5,040.00 |
| 5 | 信号放大器延长线 | 15米 | 条 | 2 | ￥157.50 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 1.具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 7.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； | 台 | 1 | ￥4,200.00 |
| 7 | 8路调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 4.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 5.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 | ￥2,499.00 |
| 8 | 音频处理器 | 1.输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器； ▲2.采用智能iot音频嵌入管理管理技术包括功能有：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器；（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 3.对每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器 ； 4.可存储多达30个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据； 5.≥2路输入和≥4路输出； ▲提供数字音频降噪系统、数字音频处理器控制系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 台 | 1 | ￥5,775.00 |
| 9 | 专业功放 | 1.Class D拓扑架构并集成开关电源设计，体积小，重量轻，1U机架空间； 2.拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 3.前面板精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯； ▲4.每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、短路、削峰以及限幅，有效的保证设备安全长期使用（提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章）； 5.采用平衡XLR输入接口和专业SPEAKON输出接口； 6.后排拔动开关用于选择立体声或桥接、并接工作模式； 7.多环路调控技术，模块化设计。 8.低底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求； 9.功率（8Ω）：2*≥500W。 | 台 | 3 | ￥5,775.00 |
| 10 | 专业音箱 | 1.单元配置：≥1x10寸低音单元 ≥50芯音圈，≥250W/8Ω，≥170磁 ≥1x34mm高音单元 ≥34芯音圈，≥1寸口径，≥50W/8Ω 2.吊挂配件：底部支撑孔，顶部侧面吊挂 3.接线方式：2 x NL4 Speakon 4.频响范围：65Hz-20KHz 5.灵敏度：≥96dB 6.额定功率：≥300W 7.峰值功率：≥1200W 8.最大声压级：≥122dB 9.阻抗：8（Ω） 10.分频点：≥2.5KHz 11.覆盖角：≥80°×≥50°（H×V） | 只 | 6 | ￥3,675.00 |
| 11 | 音箱壁装支架 | 配套 | 套 | 6 | ￥126.00 |
| 12 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达≥32A,最大40A,单路采用≥30A大功率继电器 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出≥20A 3.具备6.35短路触发接口 4.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） | 台 | 1 | ￥1,215.90 |
| 13 | 多媒体地插 | HDMI口*1、话筒接口*1、音频接口*1、5孔电源插座*2 | 个 | 1 | ￥461.46 |
| (8) | 中央环廊1-4F走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； 4.节能设计，无信号输入时，15分钟内系统自动进入待机状态； 5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W； | 台 | 1 | ￥6,106.80 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 36 | ￥120.19 |
| (9) | 综合楼1-5F走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络解码终端 | 1.≥10路输入（6路6.35话筒，3路RCA莲花线路,1路6.35紧急） 2.各输入通道音量独立调节 3.可接收IP广播数据流，转发给模拟功放； 4.≥一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 6.≥4路可控触发电源接口 7.高对比度≥128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能 8.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快 9.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式 | 台 | 1 | ￥1,980.30 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； 4.节能设计，无信号输入时，15分钟内系统自动进入待机状态； 5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W； | 台 | 1 | ￥6,106.80 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 42 | ￥120.19 |
| 4 | IP网络防水音柱 | 1、喇叭单元： ≥5″×3，≥25芯号角高音″×1 2、频响范围： 90Hz-18kHz 3、灵敏度： 89±2dB 4、最大声压级： ≥112±2dB 5、额定功率/最大功率： ≥60W/120W 6、工作电压: 100V/70V | 台 | 2 | ￥5,250.00 |
| (10) | 南校前广场 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 80W | 台 | 1 | ￥3,675.00 |
| 2 | 草坪音箱 | 1.输入电压:70V/100V 2.额定功率:10/20W 3.频响（Hz）:80-10K 4.灵敏度:95dB | 只 | 2 | ￥361.73 |
| (11) | 西校前广场 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 80W | 台 | 1 | ￥3,675.00 |
| 2 | 草坪音箱 | 1.输入电压:70V/100V 2.额定功率:10/20W 3.频响（Hz）:80-10K 4.灵敏度:95dB | 只 | 2 | ￥361.73 |
| (12) | 地下一层报告厅外部走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 80W | 台 | 1 | ￥3,675.00 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 5 | ￥120.19 |
| (13) | 地下室车库 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播功放 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.2路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 360W | 台 | 1 | ￥5,696.25 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 ≥5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 21 | ￥120.19 |
| (14) | 教室 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络壁挂音箱 | 1.标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 2.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 3.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 7.饱和失真及LED警示 8.信号电平指示LED 9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 10.≥2路RCA莲花混合输出、≥2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 11.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 10.输出功率大鱼≥80W | 台 | 109 | ￥1,861.10 |
| 2 | IP网络壁挂音箱（副） | 1.喇叭单元 ≥5″*1 ≥高音*1 2.额定功率 ≥15W 3.工作电压 100V 4.灵敏度（1m，1W） ≥91dB±2dB 5.最大声压级（1m） ≥99dB±2dB 6.频率响应 80-14kHz | 台 | 109 | ￥262.50 |
| 3 | 无线话筒 | 1.≥1.8寸LCD液晶显示屏, 显示充电中、低电量、发射机与接收机信号锁定、音量大小、PPT无线翻页功能和ACG。 2.按键采用金属密封式轻触开关、手感好巨有防水、防潮、防尘的功能,性能稳定持久耐用。 3.音量大小调节数字液晶显示、U型背夹设计放便使用. 4.内/外置麦克风切换功能、手持、领夹、头戴麦多种使用方式。 5.一键静音功能放便老师与他人勾通. 6.无音频信号输入自动降噪静音功能。 7.远距离电子激光教鞭、根据用户要求可增加PPT翻页、空中鼠标和一键黑屏功能。 8.锂电池供电环保节能、连续工作≥12个小时、待机时间≥60天。 9.传输范围：视环境变化约20M | 只 | 91 | ￥585.00 |
| (15) | 舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二领夹无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个领夹话筒； | 套 | 1 | ￥3,879.86 |
| 2 | 数字反馈抑制器 | 1.具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 7.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； | 台 | 1 | ￥4,381.78 |
| 3 | 8路调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 4.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 5.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 | ￥2,499.00 |
| 4 | 音频处理器 | 1.输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器； 2.采用智能iot音频嵌入管理管理技术包括功能有：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器； 3.对每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器 ； 4.可存储多达30个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据； 5.≥2路输入和≥4路输出； | 台 | 1 | ￥4,643.10 |
| 5 | 专业功放 | 1.Class D拓扑架构并集成开关电源设计，体积小，重量轻，1U机架空间； 2.拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 3.前面板精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯； 4.每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、短路、削峰以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.采用平衡XLR输入接口和专业SPEAKON输出接口； 6.后排拔动开关用于选择立体声或桥接、并接工作模式； 7.多环路调控技术，模块化设计。 8.低底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求； 9.功率（8Ω）：2*≥300W； | 台 | 2 | ￥5,775.00 |
| 6 | 专业音箱 | 1.系统类型：≥8″x1,≥3″x2； 2.频响：45Hz-18KHz； 3.灵敏度：≥88dB 1W/1m； 4.阻抗：8Ω； 5.功率：≥120WATTS(RMS)/≥160WATTS(MAX)； | 只 | 4 | ￥1,992.44 |
| 7 | 音箱壁装支架 | 配套 | 套 | 4 | ￥126.00 |
| 8 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达≥32A,最大40A,单路采用≥30A大功率继电器 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出≥20A 3.具备6.35短路触发接口 4.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） | 台 | 1 | ￥1,215.90 |
| 9 | 机柜 | 600mm*600mm*1600mm | 套 | 1 | ￥1,587.60 |
| 10 | 音频墙面插座 | 音频墙面插座，双莲花头 | 只 | 3 | ￥52.50 |
| 11 | 音频线 | WDZ-RYYP-2*0.5 | 米 | 70 | ￥2.63 |
| 12 | 音箱线 | WDZ-RYY-2*2.5 | 米 | 140 | ￥8.84 |
| (16) | 音乐教室 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二领夹无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个领夹话筒； | 套 | 1 | ￥3,879.86 |
| 2 | 数字反馈抑制器 | 1.具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 7.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； | 台 | 1 | ￥4,381.78 |
| 3 | 8路调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 4.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 5.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 | ￥2,499.00 |
| 4 | 专业功放 | 1.Class D拓扑架构并集成开关电源设计，体积小，重量轻，1U机架空间； 2.拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 3.前面板精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯； 4.每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、短路、削峰以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.采用平衡XLR输入接口和专业SPEAKON输出接口； 6.后排拔动开关用于选择立体声或桥接、并接工作模式； 7.多环路调控技术，模块化设计。 8.低底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求； 9.功率（8Ω）：2*≥300W； | 台 | 1 | ￥5,775.00 |
| 5 | 专业音箱 | 1.系统类型：≥8″x1,≥3″x2； 2.频响：45Hz-18KHz； 3.灵敏度：≥88dB 1W/1m； 4.阻抗：8Ω； 5.功率：≥120WATTS(RMS)/≥160WATTS(MAX)； | 只 | 2 | ￥1,680.00 |
| 6 | 音箱壁装支架 | 配套 | 套 | 2 | ￥126.00 |
| 7 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达≥32A,最大40A,单路采用≥30A大功率继电器 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出≥20A 3.具备6.35短路触发接口 4.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） | 台 | 1 | ￥1,215.90 |
| 8 | 机柜 | 600mm*600mm*1600mm | 套 | 1 | ￥1,587.60 |
| 9 | 音箱线 | WDZ-RYY-2*2.5 | 米 | 20 | ￥8.84 |
| 六 | 线缆及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 室内广播线 | WDZ-RYJS-2*1.5 | 米 | 6200 | ￥7.35 |
| 2 | 室外广播线 | WDZ-RYY-2*2.5 | 米 | 1000 | ￥8.84 |
| 3 | 音频线 | WDZ-RYYP-2*0.5 | 米 | 1900 | ￥2.63 |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 |  | 项 | 1 | ￥53,000.00 |
| 2 | 运营维护 | 三年运营维护费 | 项 | 1 | ￥52,529.79 |
| 校园直录播系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 教学教研应用平台 | 左箱耳(含USB3.0&amp:VGA) /标准右箱耳/国产处理器*1/散热片≥2/DDR4 3200 32G≥2/≥2TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS*8/横插04盘12G SAS 硬盘背板≥2/4G 8I RIAD卡≥1/板载双口千兆网卡≥1/550W冗余电源模块≥2/滑轨/150cm国标电源线≥2 一、基础模块： 基础功能 1）门户页面采用简洁风格设计，支持自定义设置门户导航目录，可通过直观图标排列呈现系统模块，用户点击模块图标可跳转至对应功能页面；支持自定义设置各模块显示状态及对应的图标； 2）支持国家重大事件发生时，一键将平台设置为灰色风格； 3）支持对教室进行管理及设备查看,支持一键跳转集控管理平台进行设备管理； 4）支持录播设备接入平台实现自动转码、多画面直播及点播等，支持扫码观看直播、查看公告及浏览资源等； 5）采用引用计数和垃圾回收技术，支持单条资源被多级平台共同调用，某处删除不影响其他站点用户使用，支持系统自动判断当每级站点都不需要此资源时再自动删除； 个人空间 1）支持在个人空间针对原视频进行裁剪、编辑、合成及发布，具备文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能； 2）支持查看我的课表，通过在个人课表添加课表或者导入课表进行约课，支持查看我的授课班级、授课班级学生，班主任可以编辑班级信息、进行学生模型训练、班级归档操作；支持查看我所加入的教研组、我的备课情况、我的磨课情况、我的视频教研情况、听课任务及记录听课进度等，支持查看我申请的优课评选及得奖课程，支持创建、编辑磨课组、添加课例等，支持查看我的教学反思、收到的反思及教学反思统计等； 应用管理 1）支持学情分析阈值设置，可新增、编辑及删除敏感词，支持管理员通过上传多位教师照片进行批量模型训练； 2）支持用户在点播观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价，支持自定义设置量表； 3）支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，满足不同评估要求； 课表管理 1）支持课表约课时控制录像、直播、聊天室、AI分析、直播评课、直播时移、手机端直播的功能开启状态，支持设置≥5种直播访问方式； 视频点播、直播 1）支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面，支持视频直接拖拽播放； 2）支持观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价； 3）支持直播时移，直播开始后可拖动播放器时间轴回放直播； 数据统计 1）支持以图表形式直观显示领导及教师数量，呈现教学视频、教案、导学案、课件和其它资源数量，呈现个人备课、集体磨课、听评课数量，呈现各科教学模式及教学行为应用占比等数据； 2）支持移动鼠标至相应图表呈现具体数值，如各类型资源数值、各类型教学模式具体占比数值、十一种类型教学行为具体占比数值等； 3）支持导出学校的用户数、录播教室数、AI录播教室数、AI分析课程数、直播数、资源数、教研组数、个人备课数、磨课数、听评课数、优课评选数、量表报告数等数据； 4）支持按照学校各学科、年级、学科、学段导出AI分析课程数、直播数、资源数、教研组数、个人备课数、磨课数、听评课数、量表报告数等数据； 二、优课中心： 1）支持按照资源发布时间、点赞数量和播放量，对资源进行排行展示，支持手动推荐资源在优课中心进行重点展示，支持按照学校、学段、学科进行筛选优课，支持按资源名称、作者、标签搜索查找优课，支持教案、课件、习题等文档进行在线无插件预览； 三、个人备课： 1）支持用户开展个人备课，提供线上科学化备课流程，支持在教案设计的教学前期分析中内置分析维度，教师可基于内置维度进行教案的教学前期分析，支持在教学反思中内置维度，教师基于内置维度进行教学反思； 2）支持个人备课按不同维度统计备课数量，支持按学段、学科筛选备课，支持搜索备课名称、新建备课、对已有备课进行编辑操作，支持修改备课学段、学科、年级、教材版本、册及章节内容； 3）支持采用教案设计、导学案设计、教学资源、课堂实录、教学反思的科学化备课流程开展个人备课活动； 4）个人备课的教案设计支持向导式教案模式、无模板模式及上传已有文档模式，向导式教案模式支持采用教学前期分析、教学策略与方案、教学过程设计、课堂板书设计的流程进行教案设计； 5）个人备课的导学案设计支持向导式导学案模式及上传已有导学案模式，向导式导学案模式支持采用学习目标、重难点指导、导学过程设计的环节进行导学案设计，支持上传教学资源、导学资源和其他资源的视频文件或文档，支持将录像库文件与课堂实录进行关联，支持手动上传课程视频文件； 6）个人备课的教学反思支持向导式教学反思模式及上传已有反思模式，向导式教学反思模式支持采用内置的反思维度进行教学反思； 7）个人备课过程支持课表约课，支持与已有课表关联，支持引用我的备课、我的收藏及案例池中的备课资源； 8）支持首页展示平台个人备课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量、其他数量； 9）支持以图表形式直观显示新增个人备课趋势和新增个人备课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增备课、新增备课资源的具体数值； 10支持以图表形式直观显示个人备课数、人均备课数及上传资源数；支持以图表形式直观显示各学科的个人备课数、人均备课数及上传资源数；当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 四、集体磨课： 1）支持磨课小组成员观看课堂实录，课堂实录支持多源观看，自由切换教师、学生及ppt画面，支持在线预览教案、课件等文档； 2）支持环节对比，教师可对比两次磨课，直接调用课堂AI分析数据，支持显示量表和教学能力矩阵对比，支持生成报告和导出报告； 3）支持以图表形式直观显示新增集体磨课趋势和新增磨课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看；当移动鼠标至相应图表，可显示该日期新增集体磨课、新增磨课资源的具体数值； 4）支持以图表形式直观显示集体磨课数、人均磨课数，支持按学段、学科进行筛选近7天、其他时间新增集体磨课数和人均磨课数，支持查看磨课平均值，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 5）支持以图表形式直观显示磨课热度排行榜、日均参与人数、参与磨课比，支持按学段、学科进行筛选磨课热度和参与度，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 6）支持以图表形式直观显示备课研讨次数分布、课堂研讨次数分布；支持按学段、学科进行筛选磨课流程分布当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 7）支持以图表形式直观显示磨课资源上传数，支持以图表形式直观显示磨课资源上传数，支持按学段、学科进行筛选磨课资源上传情况，当移动鼠标至相应图表，可显示具体数值； 五、优课评选： 1）支持查看活动进程，用户可在活动首页查看活动报名数量统计及活动进程情况； 2）支持管理员或组织者可自定义创建评选活动、编辑活动信息，设置活动进程截止日、添加评委等； 3）支持发起优课评选活动时将活动设定为投票模式，对参加评选的课程可以投票，根据投票结果排名； 六、在线听课： 1）支持管理员创建听课任务，支持教师选择任务中的任一课程视频即可开始听课； 2）支持教师可一边观看课程视频一边做在线记录，支持对课程进行文字评论和在线讨论，支持根据设定好的评分量表对课程进行打分； 3）支持将听课记录、量表打分信息生成电子听课本并归档保存，支持教师将有听课记录的电子听课本提交，教育管理者可看到每位教师的听课记录情况； 4）支持教师查看个人的听课任务完成情况，并可统计听课任务完成情况； 七、听课评课： 1、活动管理 1）支持创建录像评课（课例评课）、直播评课（在线评课）和实地评课（现场观摩）三种类型网络听评课活动； 2、数据展示 1）支持听评课对比中可选择两节课进行对比，查看对比分析报告； 3、扫码教研 1）支持多路视角听评课，可以查看教师、学生、电影、VGA等多路视频，全方位听评课堂； 2）支持同课异构对比，对两节教研课进行对比分析，从课堂学情分析、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答时长、学生应答活跃度、四何问题分布、四何问题列表、老师教学特征、老师巡视特征、S-T曲线、课堂教学模式、课堂词云、课堂话语文本、量表得分、能力矩阵等多个维度对比查看； 4、会议研讨 1）支持开展听评课活动时，教研组可基于 web 端直接发起1vN音视频互动； 2）支持同步开会，与教研活动同时开展，无需约会、约人； 3）支持课例同步，主持人拖动视频进度，课例视频同步跳转； 4）支持会议录像，录像自动上传到教研活动中，自动备案； 5）支持会议控制，具备静音、用户禁言、同意举手、手放下、开启/关闭视频、移出会议等； 6）支持基于语义推理的自动语音转写，及时保留教研交流成果； 7）支持文字聊天，沟通过程自动上传到教研活动中，自动备案； 8）支持会议后查看会议录像、转写、聊天记录，支持导出。 9）支持会议研讨悬浮框全屏拖拽移动，灵活定位视图，无缝切换布局，确保会议研讨的高效流畅。 八、学情分析： 1、▲支持呈现的课堂教学行为包括教师录播主机能自动识别的教师和学生行为,如：老师发言、课件操作、板书、巡视、师生对话、学生发言、学生应答、上台展示、生生互动、学生读写、学生听讲等多种行为；提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章； 2、▲支持教师查看每节课课堂实录，支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节；提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章 3、支持基于结构化课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课教学模式；如：讲授型、练习型、对话型、混合型； 4、支持教师按照时间维度查看全班学生活跃度、行为一致性及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计； 5、支持校教学管理者查看各科教师课堂观察分析报告，支持在线预览和导出报告，为教学管理提供客观数据； 6、▲支持校教学管理者任选两位教师的课例进行同课同构、同课异构、异课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、学生应答活跃度、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征的对比分析数据，支持导出对比报告；提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章； 7、支持校教学管理者根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期数据； 8、▲支持将选定的2节课例进行对比分析，查看2节课例的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、学生应答活跃度、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征；提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 9、▲在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现课堂教学行为时序图和课堂学情时序图，课堂教学行为书序图中的AI分析数据包含老师发言、课件操作、板书、巡视、师生对话、学生发言、学生应答、上台展示、生生互动、学生读写、学生听讲等，课堂学情时序图的AI分析数据包含学生参与度、行为一致性、学生活跃度三条分析曲线及课堂内举手/站立、听讲、读写、背及其他指标等；提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 10、▲在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现学生应答时长分析数据、学生应答类型分析数据（至少包括声音过低、短应答、长应答、齐答）、学生应答活跃度分析数据、师生对话时长分析数据（至少包括老师话语、齐答、学生站立应答、学生直接应答、沉寂混乱）、站立学生位置分布数据；提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 11、▲在课程页面上同时呈现教师画面和学生画面，同步能够呈现四何问题分析数据和具体问题列表，四何问题分析数据包括是何问题、若何问题、如何问题、为何问题及其他问题占比分析数据，具体问题列表支持列表中问题的手动编辑；提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 | 套 | 1 | ￥177,692.31 |
| 二 | 自动录播教室系统 |  |  |  |  |
| (1) | 教学区 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1、1U机箱的壁挂式终端，嵌入式ARM双核处理器，Linux系统； 2、壁挂式终端须具备≥7寸触控液晶屏，方便教师和管理人员通过液晶触控屏进行视频画面的预览、摄像机云台的控制；设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；可以通过触控屏进行录制的开始、暂停及停止操作；可以通过触控屏针对设备的SDI接口全部或指定某一路进行POC供电的开启或关闭。为了避免学生误操作设备，设备不接受按键的方式进行上述操作，所有操作必须通过液晶触控屏进行触控操作。液晶触控屏须支持输入密码方可进入操作界面。 3、设备须内置≥1T硬盘，支持录制课件的本地存储，并提供双USB端口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源；须支持自锁开关，使设备通电自动开机； 4、设备视频模块须支持4路HD-SDI输入、2路VGA或2路HDMI选择输入，支持1路VGA输出、1路HDMI输出； 5、设备内置音频处理器，支持2路话筒（48V幻象）输入，1路线性输入，1路线路输出；具有噪声抑制和智能混音功能，具有极高的信噪比，音质清晰自然，通过简单的连接，即可达到极好的远程互动效果和本地录音效果。 6、设备控制模块须支持4路RS232接口，可外接摄像机云台等； 7、设备网络模块须支持2个10/100/1000Mbps自适应网口； 8、设备视频采集方式须采用硬件采集、编码；输入视频格式须支持HD-SDI：1920*1080P 25/30fps、1280*720P 25/30/50/60fps，输入VGA格式须支持1024*768@60到1920x1080@30可调； 9、设备须支持本地导播方式，插上显示屏、鼠标键盘即可完成本地无延迟导播； 10、设备须支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电，支持POC摄像机及非POC摄像机视频信号的同时采集； 11、内嵌AI模块，须采用CPU + GPU + ISP的单一芯片，GPU须≥256个CUDA核心；DRAM须采用64位ARM CPU, 内存须≥4GB，存储须≥16GB 12、支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； | 台 | 1 | ￥84,000.00 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1、须支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置； 2、须支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到服务器进行大规模的直播观看； 3、须支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；支持在同一设备完成6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。 4、须具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及4路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息，满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。 5、需要提供预编辑录制窗口（PVW）和录制窗口（PGM），录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。 6、只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测，无需安装辅助软件。 7、须具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 | 套 | 1 | ￥2,814.00 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 1.系统结构：实现全自动的跟踪识别； 2.定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 3.智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，(含板书跟踪、鼠标移动侦测)； 4.抗干扰能力：图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响； 5.跟踪探测器：彩色摄像机，具备老师、学生、板书视频采集及坐标定位判断功能。 | 套 | 1 | ￥8,190.00 |
| 4 | 录播视频互动应用软件 | 1）支持RTSP、H.323视频传输协议。 2）支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 3）支持快速选择远程3个互动录播教室并“一键式”连接开启“一点对三点”互动。 4）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 6）多方互动时，以多分屏组合方式显示各个互动端画面，每个互动端对应分屏画面都有实时码流和网络丢包率显示。 7）录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 8）录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 9）提供录播互动软件相关软件著作权证书复印件及软件测试报告复印件。 | 套 | 1 | ￥2,814.00 |
| 5 | 智能课堂行为分析软件 | 1、▲内嵌AI模块，须采用CPU + GPU + ISP的单一芯片，GPU须≥256个CUDA核心；DRAM须采用64位ARM CPU, 内存须≥4GB，存储须≥16GB。（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 2、▲内置AI采集模块，支持对课堂场景进行自动捕捉与分析。支持通过浏览器直接访问ai模块地址进入AI分析页面；通过快速预览功能实时查看教师和学生的实时分析界面，实现教师及学生检测、教师及学生行为分析；一键配置向导功能，可自定义配置系统网络及2路分析摄像机信号；教师区及学生区的2路分析视频源设置等功能。（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） | 套 | 1 | ￥5,775.00 |
| 6 | 高清特写摄像机 | 1.信号系统：HD: 1080P60/50/30/25, 1080i60/50 2.成像器件：≥1/2.7英寸 CMOS；有效像素≥200万； 3.扫描方式：逐行； 4.镜头：≥12x, f3.5mm~42.3mm, F1.8~F2.8； 5.快门：1/30s~1/10000s； 6.白平衡：自动； 7.背光补偿：支持； 8.数字降噪：2D&3D数字降噪； 9.预置位数量：不低于255； 10.视频编码：H.265/H.264； 11.视频输出：不低于1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络； 12.通讯接口:1路RS232输入和输出，1路RS485； | 台 | 4 | ￥11,515.61 |
| 7 | 高清摄像机管理软件 | 支持通用浏览器直接访问进行管理。 | 套 | 4 | ￥688.80 |
| 8 | 电源管理器 | 一主电输入，不少于八路受控电源输出 万用插座,符合欧美标准。前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座 定时控制功能：可设定4组定时断、开功能 各电源通路最大输出功率:2KW 延迟通断时间:小于1秒 中控接口RS232:有 联机支持:有 | 台 | 1 | ￥1,302.00 |
| 9 | 数字音频矩阵 | 1、支持8路全频AEC回声抑制功能 2、支持8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子 3、支持6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子 4、支持48V幻象电源 5、具备用于软件设置/控制的以太网端口 6、支持以太网接口用于多台设备联机工作 7、具备串行端口用于第三方RS-232远程控制 8、具备信号路由功能，对音频信号进行切换和分配 9、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 10、信号处理模块具备以下功能： 1）滤波模块：高通、低通；2）均衡器模块：10段图示均衡；3）音频处理模块：智能降噪、限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制； 4）混音模块：智能混音、矩阵混音；5）延时模块；6）控制器：音量平衡、音量调节； | 台 | 1 | ￥9,492.00 |
| 10 | 数字音频处理软件 | 支持对音频处理。 | 套 | 1 | ￥1,974.00 |
| 11 | 采访话筒（指向性） | 1、频率范围：40-18000Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）； 3、指向性：超窄； 4、拾音角度：不低于120º； 5、最大声压级：不高于132dB； 6、阻抗：200Ω； 7、信噪比：≥70dB； | 支 | 6 | ￥840.00 |
| 12 | 教学终端 | 屏体硬件(含落地移动支架） 1.交互平板显示尺寸≥86英寸,物理分辨率：不低于3840×2160屏体亮度≥400cd/ ㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度； 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求； 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨9H硬度；屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥93%，雾度≤8%。 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，屏体sRGB标准色域格式下不低于130%；屏幕最高灰阶 256 灰阶； 5.智能交互平板采用全贴合技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； ▲6.前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.8cm；（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） ▲7.为方便外接信号源的输入，设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口；为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路 （提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 8.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔等 ▲9.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 10.整机前面板须具备天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi，交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计； ▲11.为提高效率，在通电关机或待机状态下，交互平板2秒内可完成极速开机；（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） ▲12.交互平板采用物理减滤蓝光设计，无需其他任何操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 13.通过多指滑动屏幕，可快速实现界面的切换 14.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 15.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机； ▲16.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置；（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 17.通电关机或待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机; 18.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、屏温、触摸系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 19.支持多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 20.交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用不低于4核8线程处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 台 | 2 | ￥14,637.00 |
| (2) | 观摩区 |  |  |  |  |
| 1 | 导播控制器 | 面板类型 VA 面板尺寸 ≥27英寸 宽屏 是 屏幕比例不低于 16:9 最佳分辨率不低于 1920 x 1080 响应时间 小于4ms(GTG) 亮度 不低于250cd/m2 可视角度不低于 178/178 LED背光 是 | 套 | 1 | ￥1,470.00 |
| 2 | 导播控制台 | 1、支持对5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 2、支持对主、副各6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除（提供通过CMA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 3、具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作； 4、2路DB9标准RS232（用于录播机及跟踪机控制），1路DB15专用接口（可接5路摄像机控制），5路摄像机控制口，1路USB 2.0，可提供供电； | 台 | 1 | ￥5,460.00 |
| 3 | 观摩终端 | 1. 尺寸≥50 吋； 2. 对比度≥1400:1； 3. HDMI 接口≥2 个； 4. 支持格式：2160p； 5. 配套吊装支架。 | 台 | 2 | ￥4,704.00 |
| 4 | 无线键鼠 | 无线 | 个 | 1 | ￥126.00 |
| 5 | 全频音箱 | 额定功率30W，额定阻抗6欧姆，最大功率60W；声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)；频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz；开放角度：水平210°/132°，垂直50°/22° | 对 | 2 | ￥1,386.00 |
| 6 | 扩声功放 | 1、额定功率8Ω:CHA:400W;CHB:400W； 2、最大增益:37.5dB 3、放大器种类:H 4、总谐波失真:<0.025% @8Ω,20Hz-20kHz 5、互调失真:<0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1 6、频率响应:<±0.5dB 20Hz-20kHz 7、相移特性:<±15° 8、阻尼系数:>300:1 8Ω @20Hz-1kHz 9、信噪比:>106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率 | 台 | 2 | ￥2,688.00 |
| 7 | 32U 网络机柜 | 1、尺寸：600mm*600mm*1600mm； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 台 | 1 | ￥1,553.38 |
| 8 | 操作台 | 1. 尺寸约:长 1800×宽 600×高 750mm； 2. 台面采用高密度板制作而成,厚度 25mm，箱体采用 1.2 和1.5mm 优质冷轧钢板结合制作； 3. 表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂； 4. 底柜为设备安装空间，可安装标准 19″设备； 5. 分体式设计，可拆卸，易运输；结构坚固，经久耐用，符合人体工程学，方便操作。 | 套 | 1 | ￥2,814.00 |
| 9 | 安装调试线材及辅配件 | 施工及线材:以上设备施工所需全部的辅料,包括电源线,PVC槽管、接线板等、高清HDMI线、HD-SDI线、话筒线、音响多媒体施工所需的所有的线材等 | 批 | 1 | ￥16,380.00 |
| 三 | 报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | 录播摄像机 | 1.信号系统：HD: 1080P60/50/30/25, 1080i60/50 2.成像器件：≥1/2.7英寸 CMOS；有效像素≥200万； 3.扫描方式：逐行； 4.镜头：≥12x, f3.5mm~42.3mm, F1.8~F2.8； 5.快门：1/30s~1/10000s； 6.白平衡：自动； 7.背光补偿：支持； 8.数字降噪：2D&3D数字降噪； 9.预置位数量：255； 10.视频编码：H.265/H.264； 11.视频输出：不低于1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络； 12.通讯接口:1路RS232输入和输出，1路RS485； | 台 | 1 | ￥12,842.31 |
| 2 | 录播主机 | 一、硬件要求： 1、采用嵌入式ARM架构处理器设计，壁挂式设计，支持音视频信号采集、导播、录制、跟踪、直播、点播、互动、编辑功能集成一体化； 2、机身内嵌≥6英寸触控屏，自带密码登录功能，输入密码后通过液晶触控屏支持预览视频画面、控制摄像机云台、控制录制开始/暂停/停止状态、控制主机全部或指定某一路SDI接口开关POC供电，实现高清视频、控制信号与供电电源复合在一根同轴线上传输； 3、支持通过主机内嵌触控屏设置主机网络地址、查看系统信息、云台参数等； 4、内置≥1TB存储硬盘，支持录制课件的本地存储；内嵌2路USB端口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源；内嵌≥4路RS-232摄像机云台控制接口；内嵌≥2个10/100/1000Mbps自适应网口； 5、内嵌≥4路支持POC供电的SDI输入接口、≥2路VGA及≥2路HDMI输入接口，内嵌≥1路VGA输出接口、≥1路HDMI输出接口；内嵌≥2路幻象供电的话筒输入接口、≥1路线性输入接口；内嵌≥1路线路输出接口； 6、采用硬件采集、编码方式，支持H.264视频编码，支持插上显示屏、鼠标键盘即可开展本地无延迟导播；支持扩展教学互动功能，可通过红外遥控器控制1vN的教学互动； 7、支持扩展内置AI硬件分析模块，实现对课堂教学行为的教室端本地化实时分析；支持通过快速预览功能实时查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测、教师及学生行为分析； 二、软件功能： 1.支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置； 2.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到服务器进行大规模的直播观看； 3.支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；支持在同一设备完成6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。 4.具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及4路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息，满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。 5.需要提供预编辑录制窗口（PVW）和录制窗口（PGM），录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。 6.只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测，无需安装辅助软件。 7.具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 | 台 | 1 | ￥25,684.62 |
| 3 | 录制面板 | 录播主机内置 | 台 | 1 | ￥1,575.00 |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  | 项 | 1 | ￥23,000.00 |
| 2 | 三年运营维护费 |  | 项 | 1 | ￥33,516.93 |

注：本项目核心产品：400万像素网络枪型摄像机

★采购清单中各项综合单价的报价≦控制价中相对应列项综合单价为有效投标报价，有一项不符此要求的投标报价为无效投标报价，本项为实质性要求，不满足的供应商视为无效响应。

四、施工要求

1.中标人的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。

2.中标人项目经理应及时向招标人提供工程施工组织、施工进度、有关质量标准及施工技术安全管理措施。

3.中标人应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备施工规范等进行施工和质量检验。

六、验收标准

（1）产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

（2）对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

（3）系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，验收应遵循项目实际需求和现行有关规范或标准。当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

七、质保期及售后服务

1. ★项目免费质保期：自验收合格之日起三年,投标人提供免费质保承诺书并加盖投标人公章（格式自拟）。

2.项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

3.质保期内提供免费返厂维修服务；

4.项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。

八、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

九、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。注：每项系统中的系统集成费、运营维护费开具6%的增值税发票，其余设备开具13%的增值税发票。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

十、其他

如需图纸请联系：0519-81081995。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ），其中设备费（含安装）       元，开具13%的增值税发票，集成服务费      元、运营维护费       元开具6%的增值税发票。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、安装、调试、备品备件、测试保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同价的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后，付至审定价（不含系统运营维护费）的100%，系统运营维护费待运营维护期满后一次性付清。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）： 常州市新北区飞龙第二实验小学

单位地址：常州市新北区

法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏鑫洋建设项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . . . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）实施方案；

（2）售后服务方案；

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料